AI绿色计算容量预测与碳预算风险预警

一、研究问题与边界

AI训练与推理负荷持续增长，但电网碳强度、清洁电力占比和系统负荷在小时尺度上显著波动。现有碳感知计算研究多将重点放在可延迟任务的时空调度；该路线需要任务截止期、可中断性、集群资源和真实功率等细粒度信息，难以直接由当前公开数据支撑。本文转而研究一个更可落地的问题：在给定电网预测信息和企业碳目标时，下一时段允许新增多少AI计算负荷，才能兼顾碳预算、清洁电力匹配和电网峰值约束。

因此，本文将“绿色计算容量”定义为某时段内建议开放给AI业务的附加计算能力上限，而非逐任务调度决策。容量可以用GPU·小时、算力单位或等效电量表示；当缺少真实GPU功率时，以归一化计算负荷并设置单位算力能耗情景进行仿真。该定义使研究结果能够服务于数据中心容量规划、业务准入和碳预算预警，也避免对未观测的调度行为作过强假设。

二、相关文献综述与研究缺口

2.1 碳感知计算与AI碳核算

Radovanović等提出面向数据中心的Carbon-Intelligent Computing，将次日碳强度预测转化为可执行的计算容量约束，说明碳强度预测可服务于容量决策而不仅是事后核算[1]。Dodge等从软件碳强度角度证明，同一AI工作负荷在不同时间和区域运行会产生明显不同的运行碳排放[2]。后续研究进一步在不确定性、性能保证和负荷整形约束下开展碳感知控制[3]。这些成果为本文提供应用逻辑，但其共同前提通常是已有可调度任务与数据中心负荷信息。

2.2 电网碳强度预测与状态建模

电力碳强度具有惯性、日周期、周周期与能源结构突变并存的特点。多变量时间序列模型通过同时提取短期与长期模式提高多步预测能力[6]。在非平稳环境中，隐马尔可夫模型能够描述不可观测运行状态及其转换[5]；Markovian RNN则以状态概率控制循环单元的不同隐状态转移，为“状态—特征提取方式”耦合提供直接方法依据[4]。本文已有的HMM引导多尺度残差模型据此输出碳强度预测与高碳风险概率。

2.3 研究缺口

现有研究在“预测”与“调度”之间往往直接跨越到任务级优化，导致对数据完整性要求较高。对于仅掌握公开电网碳强度及部分负荷、清洁电力信号的研究场景，缺少一个可复现的中间决策层：将碳强度预测、高碳状态预警、清洁电力比例和电网负荷统一转化为可解释的AI绿色容量上限与碳预算风险。本文拟填补这一中间层，而不声称识别真实绿电采购或替代数据中心内部调度系统。

三、总体技术路线

研究分为“预测层—容量层—预警层”三步。预测层沿用并验证现有模型；容量层将预测结果转换为各小时的AI计算容量上限；预警层对预算超限、清洁电力匹配不足和峰值压力给出提前告警。HMM仅作为状态描述、弱门控和风险校正信号，不直接决定容量。

| 层次 | 输入 | 方法 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 预测层 | 碳强度、清洁电力占比、总负荷/净负荷、日历特征 | B1季节性残差多尺度模型预测碳强度；B5预测高碳风险；HMM提供因果状态概率 | CI预测、R预测、L预测、高碳风险概率 |
| 容量层 | 预测量、负荷上限、碳预算、清洁匹配目标、AI需求情景 | 线性容量规划或规则型安全容量曲线 | 绿色容量上限 C_green |
| 预警层 | 容量方案、预测误差区间、状态风险 | 预算累计与阈值判定 | 绿电匹配、碳预算、峰值三类预警 |

四、预测层：沿用现有碳风险预测模型

预测层不重新发明模型，而是使用已完成的中国电网碳强度预测与预警工程。回归主干优先采用B1季节性残差多尺度Attention-LSTM：短期分支提取近24小时波动，长期分支提取168小时周期摘要，线性季节性残差分支保留可解释的惯性与周期成分。分类主干采用B5 LightGBM—深度残差优化模型输出高碳风险概率。

HMM状态后验必须采用因果前向过滤概率 p_t(k)=P(S_t=k|X_{1:t})，不能使用含未来观测的平滑后验。对于Markovian门控，时刻t的循环单元使用上一时刻状态信念α_{t-1}作为各状态LSTMCell候选隐状态与细胞状态的软加权系数。容量层只读取预测时点可获得的风险概率，避免产生新的未来信息泄漏。

hₜ = Σₖ αₜ₋₁,ₖ hₜ⁽ᵏ⁾，     cₜ = Σₖ αₜ₋₁,ₖ cₜ⁽ᵏ⁾

B7（无HMM）、B8（因果HMM概率拼接）和B9（Markovian状态软混合）用于验证HMM使用方式；若B9在多随机种子下不能稳定优于B7/B8，则在应用层采用B1/B5预测输出，不强行将强门控作为主模型。

五、容量层：AI绿色计算容量模型

5.1 变量定义

| 符号 | 含义 | 来源/设定 |
| --- | --- | --- |
| C_t | 时段t允许新增的AI计算容量（GPU·小时或归一化算力） | 待决策变量 |
| D_t | 时段t潜在AI计算需求 | 公开GPU轨迹聚合或归一化情景 |
| η | 单位AI计算的等效耗电量（kWh/单位算力） | 文献范围或敏感性情景 |
| CI预测ₜ | 预测电网碳强度（gCO₂/kWh） | 预测层 |
| R预测ₜ | 预测清洁电力占比 | Electricity Maps信号或由能源结构计算 |
| L预测ₜ | 预测电网负荷 | 总负荷/净负荷信号 |
| p高碳,ₜ | 高碳状态或高碳事件概率 | B5与因果HMM状态信息 |
| B, ρ, L^cap | 碳预算、清洁电力匹配目标、电网负荷阈值 | 政策/企业情景参数 |

5.2 容量规划模型

以未来H小时为规划窗口，容量层优先使用易解释的线性模型。目标是在满足环境与负荷约束的前提下，尽量承接AI需求；若只需要预警而不需要最优分配，可将该模型简化为逐时安全上限规则。

max  Σₜ₌₁ᴴ wₜCₜ − λΣₜ₌₁ᴴ p高碳,ₜCₜ

约束：0 ≤ Cₜ ≤ Dₜ；L预测ₜ + ηCₜ ≤ L_cap；ΣCI预测ₜηCₜ ≤ B；ΣR预测ₜηCₜ / ΣηCₜ ≥ ρ

其中w_t表示业务优先级或需求权重，λ为高碳风险惩罚。模型输出的C_t不是命令任务在t时刻运行，而是“若业务需要新增AI计算，t时段最多建议开放多少容量”。若不掌握D_t，可令D_t为预设容量需求曲线，输出仍可作为数据中心的绿色容量边界。

5.3 风险缓冲与预测不确定性

为避免只依据点预测而造成预算偏差，采用保守容量修正：C安全,ₜ=Cₜ·(1−γp高碳,ₜ)，其中γ∈[0,1]通过验证集或情景实验确定。进一步可将碳强度点预测替换为上分位预测，或在预算约束中加入误差缓冲δ。该处理不要求构建复杂的随机优化模型，却能直接检验预警在预测误差下的稳健性。

六、预警层：三类风险与输出形式

| 预警 | 触发条件 | 业务含义 | 建议输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 碳预算超限 | 累计预测排放 ΣCI预测ₜηCₜ > B | 当前容量计划无法满足预算 | 超限时间、超限量、建议削减比例 |
| 清洁匹配不足 | 时间匹配清洁电力暴露比例 < ρ | AI负荷与较高清洁电力时段匹配不足 | 缺口、主要风险小时、目标达成率 |
| 峰值压力 | L预测ₜ+ηCₜ > L_cap 或接近阈值 | AI新增负荷可能加剧电网峰值 | 风险小时、最大可增加容量 |
| 高碳状态 | p高碳,ₜ≥τ | 即使未超预算，也存在即将恶化的碳风险 | 风险概率、状态解释、提前量 |

“清洁电力匹配”在本文中应表述为时间匹配清洁电力暴露比例，即AI计算所处时段的电网清洁电力占比加权平均；它不能被解释为企业实际持有的绿电合同、绿证或物理可再生电力采购比例。

七、数据、情景与实验设计

7.1 数据方案

电网侧采用Electricity Maps中国区小时级数据，优先使用碳强度、可再生/低碳比例、总负荷、总上报负荷、净负荷、日前价格、跨区电力流和化石燃料碳强度等可用信号。该平台数据应在论文中明确为估计值或模型化信号。AI侧不把公开GPU轨迹与中国电网数据混合训练；GPU轨迹仅用于构造D_t需求曲线和检验容量方案的服务能力。

7.2 对比实验

| 组别 | 方案 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| S0 | 固定AI容量，不使用碳强度、清洁比例和负荷信息 | 基准：常规容量运行 |
| S1 | 仅使用碳预算约束 | 检验碳约束的独立贡献 |
| S2 | 碳预算 + 清洁匹配 + 峰值负荷约束 | 检验多目标容量边界 |
| S3 | S2 + 高碳风险缓冲 | 检验HMM/风险预测的应用价值 |
| S4 | S3使用真实未来信号（仅离线参照） | 衡量预测误差带来的决策损失 |

7.3 指标与检验

预测层报告MAE、RMSE、R²、PR-AUC、Recall与F1，并采用多随机种子和配对显著性检验。容量层报告：AI需求承接率（ΣC_t/ΣD_t）、单位AI计算碳排放、累计碳预算超限量与超限次数、时间匹配清洁暴露比例、峰值负荷超限次数、最大容量削减比例。除平均指标外，需报告高碳状态下的风险漏报率，防止总体均值掩盖关键风险时段。

八、预期创新、可发表边界与风险控制

| 维度 | 具体内容 |
| --- | --- |
| 方法创新 | 将多步碳强度预测、高碳状态预警与容量约束衔接，形成“预测—容量—预警”的轻量应用框架。 |
| 状态创新 | 以因果HMM状态概率作为风险缓冲信号；不把隐状态直接等同于容量决策，降低不可解释性。 |
| 应用创新 | 由任务级调度转向容量级管理，降低对任务截止期、可中断性和真实功率数据的依赖。 |
| 实验创新 | 以预测方案与未来真实信号方案对照，量化预测误差对绿色容量决策的影响。 |
| 主要风险 | 中国区部分负荷/价格/流量字段可能缺失；因此应分别报告可用字段，并以核心碳强度方案为主、增强信号为扩展实验。 |
| 表述边界 | 不宣称实现真实绿电采购、不宣称真实数据中心调度收益；结果是基于公开电网信号和情景参数的决策支持评估。 |

九、论文建议结构

第1章引言：AI负荷增长、碳预算压力和问题定义。第2章相关工作：碳感知计算、AI碳核算、电网碳强度预测与状态建模。第3章方法：预测层、容量模型与风险预警。第4章数据与实验：数据审计、预测实验、容量情景。第5章结果与讨论：预测性能、容量收益、鲁棒性与边界。第6章结论。论文题目可暂定为《面向清洁电力匹配约束的AI绿色计算容量预测与碳预算风险预警》。

参考文献

[1] Radovanović A, Koningstein R, Schneider I, et al. Carbon-Aware Computing for Datacenters[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2023, 38(2): 1270-1280. DOI: 10.1109/TPWRS.2022.3173250.

[2] Dodge J, Prewitt T, Tachet des Combes R, et al. Measuring the Carbon Intensity of AI in Cloud Instances[C]//Proceedings of the 2022 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency. 2022: 1877-1894. DOI: 10.1145/3531146.3533234.

[3] Hall S, Micheli F, Belgioioso G, Radovanović A, Dörfler F. Carbon-Aware Computing for Data Centers with Probabilistic Performance Guarantees[EB/OL]. arXiv:2410.21510, 2024.

[4] Ilhan F, Karaahmetoglu O, Balaban I, Kozat S S. Markovian RNN: An Adaptive Time Series Prediction Network With HMM-Based Switching for Nonstationary Environments[J]. IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems, 2023, 34(2): 715-728. DOI: 10.1109/TNNLS.2021.3100528.

[5] Hamilton J D. A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle[J]. Econometrica, 1989, 57(2): 357-384.

[6] Lai G, Chang W C, Yang Y, Liu H. Modeling Long- and Short-Term Temporal Patterns with Deep Neural Networks[C]//Proceedings of the 41st International ACM SIGIR Conference. 2018: 95-104. DOI: 10.1145/3209978.3210006.

[7] Henderson P, Hu J, Romoff J, et al. Towards the Systematic Reporting of the Energy and Carbon Footprints of Machine Learning[J]. Journal of Machine Learning Research, 2020, 21(248): 1-43.

[8] Strubell E, Ganesh A, McCallum A. Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP[C]//Proceedings of ACL. 2019: 3645-3650. DOI: 10.18653/v1/P19-1355.

[9] International Energy Agency. Energy and AI[R/OL]. Paris: IEA, 2025.

[10] Electricity Maps. API Documentation: Signals and Historical Data[EB/OL]. https://app.electricitymaps.com/developer-hub/api/signals, accessed 2026-07-13.

参考文献对照表

| 文献名字 | 研究内容概括 |
| --- | --- |
| Carbon-Aware Computing for Datacenters | 提出数据中心碳感知计算管理系统，以日前碳强度预测形成可用计算容量曲线；是本文“预测到容量”转换的直接依据。 |
| Measuring the Carbon Intensity of AI in Cloud Instances | 建立AI软件运行碳排放核算框架，说明时段与区域碳强度差异会显著影响AI运行排放。 |
| Carbon-Aware Computing for Data Centers with Probabilistic Performance Guarantees | 研究含不确定性和性能保证的数据中心碳感知负荷整形，支持本文加入风险缓冲与预测误差评估。 |
| Markovian RNN | 以HMM状态概率控制不同循环单元的状态转移，为现有Markovian HMM—LSTM软门控提供方法依据。 |
| A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series | 提出马尔可夫状态转换建模思路，为电网碳强度的非平稳状态划分提供理论基础。 |
| Modeling Long- and Short-Term Temporal Patterns with Deep Neural Networks | 同时建模短期局部依赖与长期周期模式，支持24小时短期分支和168小时长期周期分支。 |
| Towards the Systematic Reporting of the Energy and Carbon Footprints of Machine Learning | 提出机器学习能源与碳足迹的系统报告框架，支持本文明确单位算力能耗、情景参数与边界。 |
| Energy and Policy Considerations for Deep Learning in NLP | 揭示深度学习训练的能源与碳成本，说明面向AI负荷的碳预算研究具有现实意义。 |
| Energy and AI | 汇总AI相关能源需求与电力系统影响，支撑研究背景中AI负荷增长与电力需求压力的宏观论述。 |
| Electricity Maps API Documentation | 说明碳强度、负荷、清洁电力比例等小时级信号的定义与获取方式，是本文电网侧数据说明的依据。 |